巴中市中医院（巴中市巴州区人民医院）

云桌面服务项目技术参数

- 一、项目概况

巴中市中医院（巴中市巴州区人民医院）云桌面服务项目，主要是为医院的终端桌面管理引入先进的云服务技术，由供应商建设一套云桌面系统，并提供三年的系统服务，达到对巴中市中医院（巴中市巴州区人民医院）回风院区、郑家街院区共计500个终端桌面（50台瘦终端桌面，150台胖终端桌面，300台利旧终端桌面）的统一集中管控目的；从而简化管理流程，提升管理效率，避免办公桌面环境因系统维护、故障恢复等原因长时间处于不可用的状态，从而最大程度的保证医院工作的正常开展，提高医院的医疗服务能力水平。

二、技术服务要求

（一）服务支撑软、硬件需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云桌面资源池 | 2 | 台 | 见技术规格、参数要求 |
| 2 | 云桌面瘦终端 | 50 | 台 | 见技术规格、参数要求 |
| 3 | 云桌面胖终端 | 150 | 台 | 见技术规格、参数要求 |
| 4 | 存储虚拟化系统 | 2 | 套 | 见技术规格、参数要求 |
| 5 | 云桌面系统 | 500 | 套 | 见技术规格、参数要求 |
| 6 | 显示器及鼠标键盘 | 200 | 套 | 见技术规格、参数要求 |

（二）服务支撑软、硬件技术规格、参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云桌面资源池 | ★云桌面资源池技术要求： 内置虚拟化管理系统，为办公云系统提供云计算存储资源硬件资源调配和虚拟存储空间划分。 设备能够实现对资源的统一管理以及对云桌面终端硬件的远程控制，保障资源和计算能力的灵活调度。 内置资源监测功能，能够实时监测设备的资源占用情况，并且可用Web管理平台进行图像化显示，可以灵活监控每一台资源集群节点的运行进程。 内置虚拟路由协议，能够实现虚拟资源之间的网络地址智能分配。 可进行内置资源开放化使用，资源使用完毕可弹性回收，自动释放资源用于其余使用环境。 ★云桌面资源池配置要求： 节点类型：≤2U机架设备； 处理器：配置≥2颗16Core@2.9GHz的Xeon系列处理器； 盘位配置：配置≥12个前置3.5英寸热插拔硬盘位； 内存：配置≥384GB DDR4 3200MHz ECC内存； 硬盘：≥2块480GB 企业级SSD，为避免单点故障，须配置为RAID1；≥2块1.6TB企业级NVMe SSD，擦写寿命须满足5年全盘每天擦写3次(DWPD≥3)；配置≥4块8TB 企业级硬盘； 存储控制器：配置≥1个独立控制器，须支持RAID0/1/JBOD； 网卡：配置≥2个1GbE RJ45以太网端口；配置≥2个10GbE SFP+以太网光口(含2个万兆多模光模块)； 供电冗余：配置≥2块750W铂金冗余电源，须支持热插拔更换； 带外管理网络：须提供IPMI2.0专用带外管理网口，支持远程管理； 平台集成远程维护，可通过WEB管理台上的控制台直接进入服务器底层操作系统，实现底层系统编辑和维护。 云桌面资源池安全技术要求： ▲为满足我院稳定性要求，防止因异常断电，导致云平台资源服务终止，需支持扩展断电保护模块，当异常断电时，至少保证能够正常运行3分钟，然后自动开启正常关机操作，当恢复供电后，可实现自动开机，放电和充电有指示灯提醒。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）； ▲由于医院内信息化硬件设备较多，为防止因电压变化造成的干扰，所投产品符合电压暂降和短时中断和电压变化抗扰度要求（符合GB/T17626.11-2008相关标准）：电压降低30%、电压降低100%，在实验时间条件下，设备不出现画面质量降低，存储数据丢失，按键失灵现象，提供第三方机构出具的带CNAS和CMA标识的功能性测试报告扫描件并加盖投标人公章； ▲由于医院内信息化硬件设备较多，为保障云终端不会因其他设备在使用过程中产生的脉冲干扰导致性能降低或失灵现象，产品满足辐射骚扰抗扰度要求，在80MHz-1000MHz和1000MHz-2700MHz范围内符合GB/T17626.2-2016相关标准，提供第三方机构出具的带CNAS和CMA标识的功能性测试报告扫描件并加盖投标人公章； |
| 2 | 云桌面瘦终端 | ★云桌面瘦终端配置要求： 终端类型：ARM架构超低功耗被动散热嵌入式云终端； 处理器：配置≥4Core@2.0GHz的高性能图像解码芯片； 内存：配置≥2GB DDR4图像解码运行内存； 存储：配置≥8GB eMMC图像缓存存储； 显示芯片：≥2核心的ARM Mail-G52图形处理单元； I/0端口：配置≥6个USB端口，其中≥2个USB3.0端口； 网络端口：配置≥1个10/100/1000Mbps自适应以太网端口； 其他端口：配置≥1个3.5mm音频输入输出二合一接口； 解码能力：≥3840*2160@60Hz图形解码能力； 显示模式：须支持2台显示器“扩展屏”显示； 显示接口：配置≥1个HDMI2.0接口(支持4K@60Hz)及1个VGA接口； 终端前置≥1个开关按钮（可根据终端开关状态自动变颜），含1个IR红外适应办公使用，具备≥1个硬盘指示灯； 云桌面瘦终端兼容性要求： ▲为满足我院外设兼容性需求，须支持以下医院常用外设：鼠标、键盘、POS机、USB打印机、串口打印机、网络打印机、扫描仪、医保/社保卡读卡器、密码小键盘、评价器、摄像头、高拍仪、手写签批屏、身份证识别仪、条码扫码器、二维码扫描器等，须提供证外设兼容性承诺函并加盖投标人公章； |
| 3 | 云桌面胖终端 | ★云桌面胖终端配置要求： CPU：≥intel i5 十一代 六核十二线程，2.5GHZ基础主频 内存：≥16G DDR4 ，支持DDR4双通道内存设计，最大支持32GB，后盖独立开盖设计，内存易拆易升级； 硬盘：≥512G SSD; 支持M.2/mSATA多种存储方式； 显卡：集成高清显卡 网口：≥1个千兆网口 USB接口: ≥8个USB接口（至少含4个USB3.0接口） 配置嵌入式上电自启动功能模块，具有远程唤醒功能，配置风扇和铜管侧出风散热。 音频接口：为保障便捷的音频设备接入，搭载≥2对音频输入输出接口（终端前后至少各1对）。 其他接口：≥1个VGA接口，≥1个HDMI视频接口，≥1个COM串口。 电源：采用1个DC_IN接口，12/19V电源输入，输入电压≤90W。 云桌面胖终端安全技术要求： 终端前置≥1个开关按钮（可根据终端开关状态自动变颜），含1个IR红外适应办公使用，具备≥1个硬盘指示灯。 ▲终端底部支持≥1个可拆卸式5G SIM卡插槽（需支持4大运营商5G网络）及1个可拆卸内存插槽。（提供产品实物图片并加盖公章证明） 支持开机自动进入场景或手动进入场景，能够手动指定终端开机后自动进入所指定的操作系统。 ▲为保证终端具有良好的运行稳定性，终端需具备至少160000小时的平均无故障时间。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章证明） ▲由于医院内信息化硬件设备较多，为保障云终端不会因其他设备在使用过程中产生的脉冲干扰导致性能降低或失灵现象，产品需满足辐射骚扰抗扰度要求，在80MHz-1000MHz和1000MHz-2700MHz范围内符合GB/T17626.2-2016相关标准，提供第三方机构出具的带CNAS和CMA标识的功能性测试报告扫描件并加盖投标人公章； ▲由于医院内信息化硬件设备较多，为保障云终端不会因其他设备在使用过程中产生的脉冲干扰导致性能降低或失灵现象，基于GB/T17626.4-2018相关标准，所投云终端应能满足电快速瞬变脉冲群抗扰度要求：（1）AC电源端口开路电压1kV，5kHz脉冲群信号，设备不出现画面质量降低，存储数据丢失，按键失灵现象；（2）电信端口开路电压0.5kV，5kHz脉冲群信号，设备不出现画面质量降低，存储数据丢失，按键失灵现象，提供第三方机构出具的带CNAS和CMA标识的功能性测试报告扫描件并加盖投标人公章； ▲为满足我院外设兼容性需求，须支持以下医院常用外设：鼠标、键盘、POS机、USB打印机、串口打印机、网络打印机、扫描仪、医保/社保卡读卡器、密码小键盘、评价器、摄像头、高拍仪、手写签批屏、身份证识别仪、条码扫码器、二维码扫描器等，须提供证外设兼容性承诺函并加盖投标人公章； |
| 4 | 存储虚拟化系统 | 存储虚拟化系统技术要求： ▲本项目所提供存储虚拟化产品须具备自主知识产权，非OEM产品，提供软件著作权证书复印件并加盖投标人公章； 授权：提供≥2台物理服务器节点的存储虚拟化授权，无容量限制； 采用KVM虚拟化技术架构，宿主机无需安装操作系统，直接在宿主机中安装，无需进入单独的管理平台页面，支持和云桌面系统进行融合部署，可直接在云桌面管理平台中进行配置。 支持将每个资源服务器节点上的本地磁盘整合为可横向水平扩展的超融合分布式存储池，可创建2副本或3副本，保证虚拟机数据的安全性和可靠性；支持系统推荐配置、手动配置磁盘组两种方式，其中系统推荐配置方式只需要填入卷组的大小和节点，系统自动选择最优化配置GFS，避免brike的不均衡分布导致的性能问题，提升操作的便捷性。 支持通过iSCSI协议为虚拟机提供本地存储I/O能力；提供可视化的分布式存储管理视图。 在线变更/扩容：支持对分布式存储卷进行在线添加磁盘、删除磁盘、替换磁盘；支持对卷组执行在线扩容，该操作不影响现有业务运行使用，用户无感知。 支持对分布式存储数据进行数据平衡策略设置，包含按每天、每周、每月、自定义周期并设置执行时间，进行数据的均衡操作。 支持对分布式存储裂脑文件进行自动修复策略配置，保证文件安全性，默认自动开启该功能，并支持手动开启或关闭该功能。 支持对分布式存储相关操作的日志收集和统一存储，便于在存储故障时可以回溯操作，方便排错。 ▲提供异构资源池迁移功能，产品需支持对非统一品牌、非统一型号的异构服务器进行超融合资源池的构建，并支持虚拟机在不同型号的CPU、不同品牌的x86服务器上在线迁移。 支持分布式存储卷详情展示，包含存储卷总存储空间容量、已分配存储空间大小、副本数、存储用途、磁盘组信息（包含：节点IP、磁盘名、磁盘类型、容量、用途、状态、卷可利用空间）、数据平衡策略、裂脑文件列表信息展示，便于管理员实时了解存储状态信息。 为了防止因意外导致的医院云桌面断联，不可用。需要产品支持分布式存储桌面HA策略配置，通过设置仲裁IP，监控桌面收发心跳，保证桌面高可用性。 水平扩展：支持将云桌面资源池节点上的本地磁盘整合为可横向扩展的超融合分布式存储池，存储容量和性能随节点的增加而增长； ▲SSD+HDD融合：支持使用SSD作为HDD的缓存，典型场景缓存命中率不低于60%；(须提供加盖投标人公章的缓存命中率截图) ▲数据均衡：支持对分布式存储自动执行数据均衡策略，减少各个云桌面资源池节点间的硬盘利用率不均衡；（提供加盖投标人公章的功能截图） ▲性能监控：支持对分布式存储的使用趋势进行监控，包含IO次数趋势、IO吞吐趋势、IO时延趋势、存储使用趋势等，须提供加盖投标人公章的功能截图； ▲硬盘热备：除副本冗余机制外，还应支持热备盘，当服务器硬盘故障时，热备盘会自动完成故障硬盘的替补，用户无感知，须提供加盖投标人公章的功能截图； |
| 5 | 云桌面系统 | 桌面云系统技术要求： ▲版权：本项目所提供桌面云软件须具备自主知识产权，非OEM产品，提供加盖投标人公章的软件著作权证书复印； ▲授权：本期项目合计须提供≥500个云桌面接入授权，总计不超过500个接入授权的前提下，云桌面授权要求可以按需在瘦终端授权、胖终端、第三方PC纳管授权之间转换，并支持瘦终端授权、胖终端、第三方PC在同一平台下通过一个镜像模板进行管理； ▲根据我院的多个使用场景，需采用VDI、VOI、IDV三种融合桌面架构覆盖，交付五类桌面包括VDI桌面、VOI桌面、IDV桌面、漫游桌面、办公桌面池，提供本项技术功能实现的软件详细操作界面截图，截图需详细标注每一项功能说明并加盖投标人公章； 为帮助信息科快速查看当前运维情况，软件需提供图形化集中展示VDI、VOI、IDV三种融合桌面建设情况的概览，包括科室建设的终端总数、在线终端数，终端分布、模板数量，方便使用者快速查看； 信息科无需到现场，可随时随地基于WEB平台编辑各科室虚拟机模板，安装硬件驱动和应用程序； ▲需支持设置USB黑白名单策略，可实现精准识别高拍仪、摄像头、USB光驱、认证key等不同类型的外设，支持设置放通或限制策略。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） ▲为了减少我院信息运维人员的管理压力，软件需支持管理员将编辑模板的链接分享给其他管理员，在浏览器中输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置，提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件并加盖投标人公章； 为了不影响我院医护办公，编辑好模板后设置闲时定时更新方式，根据设置好日期时间计划执行更新模板任务，根据医院网络情况灵活选择镜像下发的BT和广播两种方式，整个更新下发过程对于医护使用者无感知； ▲考虑到批量更新系统时医护人员的个人个性化数据保障问题，医生工作站更新后个人数据包括桌面、浏览器书签、输入法词库、文件夹、注册表、配置文件（HIS系统与打印机的接口配置文件）等均可保留不被还原，提供本项技术功能实现的软件详细操作界面截图，截图需详细标注每一项功能说明并加盖投标人公章； ▲为解决业务上线后出现的不稳定不好用情况，在镜像批量下发完成后出现软硬件异常问题，无需将桌面再次下发，可直接在管理平台恢复镜像到下发前的健康状态，降低批量不可用的事故风险，提供本项技术功能实现的软件详细操作界面截图，截图需详细标注每一项功能说明并加盖投标人公章； 为了提升信息科运维效率，管理员可将应用安装包、补丁包通过云桌面平台下发给用户，文件以拖拽的形式上传到平台，对于可执行文件可选择下发后执行操作； ▲为了避免终端长期在线导致的系统崩溃及无效耗电，可设定医院非工作时段终端设置定时关机计划，可按周期在固定时间关闭对应的公共桌面终端，日期精确到天、时间精确到分钟，提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件并加盖投标人公章； 为保障信息科对办公终端的快速运维及管控，管理员可通过软件平台发起远程协助，获得用户许可后方可远程控制对方桌面，帮助医护人员解决简单的日常使用问题或者演示简单操作，充分保护用户个人隐私； ▲为了保障医技科室中系统运行环境的纯净性和数据安全性，软件需要针对医院的不同还原需求制定分盘还原策略，可单独分别为系统盘和数据盘设置还原策略，还原策略支持每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，提供本项技术功能实现的软件详细操作界面截图，截图需详细标注每一项功能说明并加盖投标人公章； 为了保障医院办公环境的稳定性，当终端系统故障可通过还原点快速恢复，还原点创建频率可选择每天、每周、每月自动执行，自动还原点总数最大可创建7个，还原点的管理可进行编辑、恢复、删除操作，查看还原点实际占用存储占用空间； 为提升终端故障后的恢复效率，当终端故障通过还原点无法恢复，进一步通过web平台的一键重置功能，选择单独重置系统盘，重置系统和数据盘； 考虑到我院多类型多型号医疗设备类的接入兼容性，需兼容医院各类外设，包含扫描枪、POS机、二维码扫描器、就诊卡社保卡读卡器、UKEY、分诊台音频接口、出院满意度调研屏； ▲为了缓解日常打印机运维维修配置的压力，支持医院发票、小票、条码、A4、腕带、瓶贴等场景下网络打印机、本地打印机、共享打印机的打印机驱动及配置的统一管理，桌面更新或系统重置恢复后打印机驱动、配置自动获取无需重复安装配置，同型号打印机故障替换不产生副本，并且即插即用无需再次绑定，提供本项技术功能实现的软件详细操作界面截图，截图需详细标注每一项功能说明并加盖投标人公章； ▲为实时监控终端的实时运行情况做到资源异常的实时提醒，需支持展示平台资源运行详细情况，包括服务器和虚拟桌面的CPU占用率、内存占用率、磁盘读写速度、网络流量、进程资源占用率，提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件并加盖投标人公章； 为及时提醒信息科相关人员对平台异常情况，平台监测告警项至少包括CPU利用率、内存利用率、磁盘使用空间、桌面运行时间、授权时间5项内容，设置触发阈值和持续时间，报警信息第一时间推送至管理员邮箱； ▲为保障医护人员管理平台登录的使用安全，需要管理平台登录规则提供多种模式，包括支持密码认证、密码或动态密令认证以及组合认证方式，提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件并加盖投标公章； 为了保障医院终端运维的安全性及平台使用安全，需具备平台防暴力破解的能力：当输入账号密码错误输入错误时，提示剩余尝试次数，当错误达到5次时，管理账号锁定半小时或管理员手动解锁； ▲为提升医院办公终端涉密安全性，软件需支持开启盲水印防泄密的功能，在截图时将实时添加盲水印，将带有盲水印的图片上传后，可解析查看盲水印信息，提供本项技术功能实现的软件详细操作界面截图，截图需详细标注每一项功能说明并加盖投标人公章； 为了防止病患数据泄漏，开启防截图后将屏蔽用户使用的Windows桌面的截图功能； ▲桌面录屏审计可追溯，设置录屏文件的留档时间自定义设置如三天、一周、一个月），并支持下载，提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件； 当医护人员出现远程办公等需求时，为了保障桌面在跨院区、跨地域等弱网条件的传输画质，提供图像传输画质和帧率的调整，管理员需具备自主设置标清、高清、超清、原画级别调节桌面画质的能力，提供本项技术功能实现的软件详细操作界面截图，截图需详细标注每一项功能说明并加盖投标人公章； 为提升医护办公过程中部分资源的存储需求，桌面云平台应集成办公网盘功能用于云端存储个人数据，无需第三方组件，创建桌面账户时可同步生成网盘账号，启用网盘后可通过该账号直接登录网盘，用户可将本地指定路径与网盘设定同步模式，实现重要数据的云端备份，也可以将文档共享给指定的群组，并设置只读、可读写权限； 针对医院现有的多厂商、多批次电脑可通过VOI架构进行利旧，采用单模板集中部署、更新，降低模板维护工作量； ▲为保障医院终端运维的容灾备份的能力，需具备对Linux或Windows文件系统进行多点备份和实时保护的相关技术方法，提供国家主管行政机关认可的技术证明证书复印件并加盖投标人公章； ▲为保障医院终端办公的数据传输安全性，支持终端传输安全策略设置的服务，包含接入IP策略、接入时间策略、开启H.264策略、双网络策略、剪切板策略、文件传输策略等，所有策略需可以单独应用到指定终端或终端组，提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件并加盖投标人公章证明； ▲提供支持医院现有老旧终端的上云统一管控，云平台应兼容各类型老旧PC及新终端的快速环境部署，需具备对单个或多个客户端快速部署软件的相关技术方法，提供国家主管行政机关认可的技术证明证书复印件并加盖投标人公章； ▲为优化医院终端办公资源利用率及使用，需支持资源回收服务，可将已删除的桌面从回收站中恢复回收，可灵活配置回收站的保留天数，提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告并加盖投标人公章； ▲为适应医院未来信创化发展要求，平台须兼容国产化电脑，支持以VOI架构将国产化终端（如兆芯、海光芯片）做统一管理，支持批量下发国产操作系统和应用进行更新。 |
| 6 | 显示器 | 屏幕尺寸（对角）：≥21.5英寸。 屏幕比例：≥16:9。 面板类型：IPS硬屏技术。 对比度（典型值）：≥3000:1。 可视角度（水平/垂直）（典型值）：178°/178°(CR≥10)。 扫描频率：垂直：30Hz~76 Hz 水平：40kHz~90kHz。 最大分辨率：1920*1080。 HDCP功能：支持。 电源：≥12VDC 2A。 消耗功率：正常工作≤20W 待机：≤0.5W。 用户控制：菜单，减少/亮度调节，增加/音量调节，退出/信号源切换，电源开关。 壁挂：VESA 100mm×100mm。 尺寸（显示器）mm ：489.5(W)x201.5(D)x380.4(H)mm。 包装清单：液晶显示器，HDMI线*1，适配器，电源线，支架底座。 |
| 7 | 键鼠套装 | USB接口，支持WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10等系统使用。 键盘线长不低于1.75M，工作电压：4.5—5.5V，工作电流：≤300mA。 |

- （三）常态化服务要求

- 1、常态化管理监测服务

| - 序号 | - 名称 | - 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常态 化管 理监 测服 务 | 服务商为云数据分析管理服务系统、云桌面系统提供常态化管理监测。 - 1、日常问题受理和一般问题处理：接收并处理采购人提出的使用过程中的各类问题。确保当天的问题单当天有回复，能解决的及时解决，不能及时解决的应回复原因并估计解决时间。 - 2、专项问题分析：当国家、省、市有关政策发生变化，服务商应在尽快了解调整内容基础上，结合本地实际业务情况，充分考虑各种因素，向采购人汇报，并共同确定调整方案。 - 3、紧急问题处理：因其他异常造成业务中断、需要服务商技术人员能够随时响应、快速到位，尽可能短时间内恢复的问题按照紧急问题处理流程来进行处理。 - 4、系统巡检和优化：提供每季度1次的系统巡检服务（包括但不限于：资源配置检查、设备检查等方面），并出具巡检报告。根据系统运行状况和巡检结果，针对发现的问题进行优化和调整，针对疑难问题应提出解决方案并负责实施调整。 - 5、服务商应制定可行的服务方案。重点说明服务人员及电话设置、服务故障效应及排除时间，特殊情况时的应急响应处理。数据传输业务年均中断时间≤24小时，故障响应时间≤15分钟，故障修复时间≤2小时。 |

- 2、常态化管理监测服务考核（服务商须单独承诺）

- 采购人每第二年1月要对成交供应商是否达到服务数量及质量按照以下办法进行考核，对达到要求的服务应予以确认，未经确认的服务，相关费用不予计算和支付。

| - 序号 | - 考核项目 | - 考核内容及分值 | - 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 人员配置 | - 配置的专职运营维护人员和服务技术人员能满足项目实际需要：8分； | - 能满足需要得8分，否则 得0分； |
| - 2 | - 培训服务 | - 按用户需求提供相关培训手册及培训服务。满足使用人员对系统使用及操作要求，每月双方确认培训服务成效：10分； | - 因供应商原因导致培训服务不达标，扣5分/次； |
| - 3 | - 巡查服务 | - 每月对项目系统和设备全面巡查1次并解决潜在的问题，避免发生系统性风险：12分； | - 巡查率应为100%，每少一 个百分点扣1分，扣完为止； |
| - 4 | - 设备及平台维护 | - 每月保证设备整体正常运行率不得低于95%。每月平台正常运行率不得低于98%：25分； | - 每少一个百分点扣2分，扣完为止； |
| - 5 | - 系统运行情况月报 | - 供应商每月5日前汇报上月系统运行情况，出具书面系统运行巡查、分析报告，统计数据表册：5分； | - 未按时提交报告报表的扣 5分； |
| - 6 | - 故障申报热线电话应答 | - 提供7×24小时的故障响应：一般情况下，在15分钟以内响应；如电话连续3次以上拨打无人接听，视为无响应：10分； | - 无响应或超时响应每次扣 2分； |
| - 7 | - 故障处理时效 | - 一般故障2小时内恢复，重大故障8小时恢复：20分； | - 超出时效范围的，按照受 影响的前端点位数进行 扣5分/次； |
| - 8 | - 系统更新服务 | - 供应商必须及时给采购人提供和安装最新的系统升级包、补丁包：10分； | - 未及时更新，每次扣2分； |
| - 9 | - 考核结果应用 | - 如果服务提供商年考核得分在90分及90分以上，视为服务合格；考核得分在90分以下，服务商须提交整改报告并扣除全款10%的服务费。 |  |

三、质保服务要求

1、交付及培训：须提供桌面云原厂实施交付和培训服务，须提供加盖投标人公章的原厂交付和培训服务承诺函；

2、服务期限及时效：本项目包含的“桌面云资源池”“桌面云瘦终端”“桌面云胖终端”“存储虚拟化系统”“桌面云系统”均须提供3年原厂上门服务（须提供加盖投标人公章的原厂服务承诺函）；

3、为避免兼容性问题，简化我院维护服务流程，需满足服务一致性要求：“桌面云资源池”“桌面云瘦终端”“桌面云胖终端”“存储虚拟化系统”“桌面云系统”须为同一制造商品牌（须提供同一品牌证明函以及相关软件著作权复印件并加盖投标人公章）。

四、其他要求

1、中标价为包干价，投标人报价须包含本项目实施所需全部费用，包括所供软、硬件费（包括必备的附件）、第三方系统的所有接口费（若涉及）、运输装卸费、安全责任费、人工费、售后服务费、税金等及其他实施过程中不可预计的费用，是投标人实现本项目所有采购内容和采购需求的固定不变价格，不因任何原因进行调整，投标人报价时应充分考虑相关因素，因此而造成的损失由投标人自行承担；

2、本项目实施过程中发生的一切安全责任由中标人自行负全责，与采购人无关；

3、投标人所提供系统不得侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。本项目所涉及的知识产权均归采购人所有（投标人须针对此项提供单独承诺函原件，格式自拟）；

4、项目实施过程中中标人不得影响医院业务的正常开展，否则由此造成的一切后果均由中标人承担；

5、投标人所供软件不得存在或因系统底层架构导致个人数据被盗取等相关漏洞隐患。若出现上述情况，投标人将承担一切法律责任和经济责任，同时采购人有权单方面终止合同（投标人须针对此项提供单独承诺函原件，格式自拟）；

6、采购人和中标人必须遵守本项目各项规定，保证本项目的正常履行。如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的 采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任；

7、中标人应服从采购人的统一指挥、调配、指导及管理，遵守采购人各项管理及规则制度，做到文明、安全实施。采购人有权对中标人派出的素质不足的工作及业务人员提出更换，中标人应积极配合，并及时更换优质人员。中标人在本项目实施过程中的安全责任全部由中标人自行负责，采购人不承担任何责任；

8、中标人在政府采购合同履约期间，因自身原因造成政府采购合同终止的，因此产生的所有经济损失由中标人自行承担，如给采购人造成经济损失的，采购人将依法追究其法律责任；

9、服务期履约结束后，相关软、硬件所有权归属采购方（投标人须针对此项提供单独承诺函原件，格式自拟）；

10、其他未尽事宜由采购人与中标人在政府采购合同中进行约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定，所需费用包含在报价中）。